Приложение №1 к извещению о проведению запроса котировок

Технические характеристики

# Оборудование видеоконференцсвязи

В комплекте оборудования видеоконференцсвязи должно быть:

- групповой кодек ВКС в комплекте: с одной видеокамерой, микрофоном, пультом дистанционного управления, набором необходимых для коммутации кабелей, настенным креплением для видеокамеры и кодека.

- жидкокристаллическая панель, диагональ не менее 40”, с интегрированными громкоговорителями. В комплекте с панелью должно быть настенное крепление.

# Функциональные требования к ВКС-студии.

Характеристики кодека ВКС должны быть не хуже:

| № п/п | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Поддерживаемые стандарты Видео | H.261 (приложение D), H.263 (приложение D, F), H.263+ (приложение J), H.263++ (приложение U, W), H.264, H.263 чересстрочный SIF, MPEG-4 SP@L3 |
|  | Поддерживаемые стандарты Аудио | G.711, G722, G722.1 (только по IP), G728, G.723.1 (только по IP), G.729 (только по IP), MPEG4 AAC (mono) |
|  | Обработка звука | Шумоподавление, Автоматическая регулировка усиления |
|  | Видеоразрешение | SQCIF (128x96, только прием), QCIF (176x144), CIF (352x288), 4CIF (704x576 только по IPH.263), чересстрочный SIF, 50 полей/с |
|  | Пропускная способность | До 4MbpsH.323 (включая звук) До 384 kbpsH.320 (включая звук) с PCSA-B384S До 768 kbpsH.320 (включая звук) с PCSA-B768S До 2 MbpsH.320 (включая звук) с PCSA-PRI |
|  | Запись сеанса ВКС на MemoryStick | Звук и видеосигнал в формате MPEG4: звук – 64 kbps видео – 64, 128, 256, 384 и 512 kbps (по выбору) |
|  | Графика | XGA 1024 точки х 768 линий (H.263) с модулем PCSA-DSB1S 704 точки х 576 линий (H.261 приложение D, H.263) |
|  | Режим "Картинка в картинке" | "Картинка в картинке" (PiP) 256х192 в одном из углов экрана |
|  | Поддерживаемые стандарты ITU-T | H.320, H.323, H.221, Bonding, H.225.0, H.281 FECC, H.233, H.234, H.235, H.239, H.242, H.243, H.245, T.120 |
|  | Сетевыепротоколы | Telnet (сервер), HTTP (сервер), FTP (сервер), SNTP (агент), DNS (клиент), DHCP (клиент), RTP/RTCP, TCP/UDP, ARP, SIP |
|  | Встроенный сервер MCU (опционально) | до 6 точек при работе по ISDN (PCSA-M0G50), до 6 точек при работе по IP (PCSA-M3G50), до 10 точек при каскадировании возможность работы IP/ISDNbridging |
|  | Порты управления | LAN (Ethernet), RS-232C |
|  | Синхронизация с движением губ | Ручное вкл./выкл. |
|  | Защита | AES, защита паролем |
|  | QoS (Qualityof Service) | ARC (адаптивное управление скоростью передачи), Real-timeARQ (автоматический запрос повторения) в реальном времени, IP Precedence, DiffServ |
|  | NAT | Трансляция сетевого адреса |
|  | UPuP | Universal Plud and Play |
|  | PPPoE | Point to Point Protocol over Ethernet |
|  | Фиксированные порты | Конфигурируются автоматически или вручную |
|  | Видеокамера | 1/4 тип ПЗС, 460 TV линий, Фокусное расстояние 3,1…31 мм (F1,8…2,9), 10x оптический Zoom (40х с цифровым), Фокусировка ручная/автомат, углы панорамирования ±100, угла места ±25, 6 предустановленных положений, Компенсация встречного освещения, Автоматический баланс белого |
|  | Интерфейсы Видео | Вход mini D-Sub 15-pin специальный для видеокамеры Вход S-Video или RCA композит (с использованием переходника), Выход 2хS-Video (для главного и доп. монитора) Композитный выход (дополнительный) RGB выход |
|  | Интерфейсы Аудио | Лин вход RCA Доп. вход (обход эхоподавителя) х2 вход аналогового внеш. микрофона (mini-jack), х2 внеш. входа цифровых микрофона, Лин.выход RCA х2 (один выход микшированного сигнала) |
|  | ЛВС | 10Base-T/100Base-TX |
|  | MemoryStick | Слот Memory Stick |
|  | Модуль PCSA-DSB1S | Спец. соединитель |
|  | Сеть ISDN | Спец. соединитель |
|  | Рабочая температура | +5…35° С |
|  | Требования к электропитанию | 220…240 В 50/60 Гц |
|  | Потребляемая мощность | DC 19,5 V, 5 A |
|  | Вес кодека Вес видеокамеры | не более 4,6 кг не более 1,0 кг |

Характеристики жидкокристаллической панели должны быть не хуже:

| № п/п | Характеристика | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | ЖК-телевизор |  |  |
|  | Диагональ | 40" |  |  |
|  | Формат экрана | 16:09 |  |  |
|  | Разрешение | 1920x1080 |  |  |
|  | Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |  |  |
|  | Стереозвук | есть |  |  |
|  | Поддержка стереозвука NICAM | есть |  |  |
|  | Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |  |  |
|  | Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |  |  |
|  | Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |  |  |
|  | Телетекст | с памятью на 1000 стр. |  |  |
|  | Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |  |  |
|  | Доступные разрешения при подключении к источнику VGAсигнала | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |  |  |
|  | Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |  |  |
|  | Картинка в картинке | есть, один тюнер |  |  |
|  | Поддержка 24p TrueCinema | есть |  |  |
|  | Увеличение (Zoom) | есть |  |  |
|  | Таймер сна | есть |  |  |
|  | Защита от детей | есть |  |  |
|  | Экранное меню на русском | есть |  |  |
|  | Прогрессивная развертка | есть |  |  |
|  | Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |  |  |
|  | Акустическая система | два динамика |  |  |
|  | Объемное звучание | есть |  |  |
|  | Декодер DolbyDigital | есть |  |  |
|  | Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB |  |  |
|  | Выходы | оптический |  |  |
|  | Разъемы на передней/боковой панели | AV |  |  |
|  | Разъем для наушников | есть |  |  |
|  | Слот для CI/PCMCIA | есть |  |  |
|  | Цвет | черный |  |  |
|  | Возможность крепления на стену | есть |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 190 Вт |  |  |
|  | Вес с подставкой | не более 17 кг |  |  |
|  | Вес без подставки | не более 14 кг |  |  |
| Заказчик: |  |  | Поставщик: |  |
| Администрация Солецкого муниципального района 175040, Новгородская область, г. Сольцы, пл.Победы, д.3 Тел/факс.:8-(81655) -31-748 ОГРН 1025301788599 ИНН 5315000959 КПП 531501001 ОКАТО 49238501000 р/счет 40204810500000000004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области Великий Новгород УФК по Новгородской области л/с 03503004960 БИК 044959001 |  |  |  |  |
| Глава Солецкого муниципального района _______________ / Ю.П.Сычёв / «__» ___________ 2010г. м.п. |  |  |  |  |