Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ                                                                               СОГЛАСОВАНО

______________________________                                        _______________________________

______________________________                                       ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Подрядчик - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 2010 г.                                                   "__" ______________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования между населенными пунктами«Великий Новгород – Псков» - Песочки, предназначенной для решения вопросов местного значения муниципального района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | выполнение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования между населенными пунктами «Великий Новгород – Псков» - Песочки, предназначенной для решения вопросов местного значения муниципального района |
| 2. Источник финансирования | Бюджет муниципального района |
| 3. Местоположение объекта | автомобильная дорога общего пользования между населенными пунктами «Великий Новгород – Псков» - Песочки, предназначенная для решения вопросов местного значения муниципального района |
| 4. Заказчик | Администрация Солецкого муниципального района |
| 5. Вид работ | капитальный ремонт |
| 6. Технические характеристики объекта | Протяженность автомобильной дороги -500 м, ширина проезжей части 5 м, вдоль земляного (200 м) полотна имеются водоотводные канавы. |
| 7. Виды и объемы работ | - планировка земляного полотна механизированным способом (2500 м2); - расчистка придорожных канав (400 м п.); - устройство оснований и покрытий дорожного полотна: из песчано-гравийных смесей, толщиной 30 см, протяженностью 200 м (объем -300 м3); - расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев 200 Х 8 м. |
| 8. Требования к проведению инженерных изысканий | В соответствии со СНиП 11-02-96; СП 11-104-97; СП 11-105-97, требованиям отраслевых нормативно-методических документов. Выполнить топографо-геодезические, инженерно-геодезические изыскания. |
| 9. Требования к производству работ | Обеспечить в ходе производства работ выполнение правил охраны труда согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (ВСН 37-84), необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории и земли. Выполненные работы должны соответствовать требованиям безопасности движения в течение всего срока предоставления гарантий качества. Соблюдение при выполнении работ требований технической документации, стандартам, действующим на территории Российской Федерации, ВСН 24-88, ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 12.1.052-97 «Система стандартов безопасности труда. Информация о безопасности веществ и материалов (паспорт безопасности). Основные положения.», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.», ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.», ОДМД «Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.», Федеральный закон от 0.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другим действующим нормативно правовым актам Российской Федерации. |
| 10. Гарантийный срок качества работ | 1 (один) год с момента подписания актов выполненных работ. |
| 11. Составление сметной документации | Согласно нормативно-методическим документам Госстроя РФ МДС 81-5.2004, МДС – 28.2001, территориальным единичным расценкам. Смету выполнить в текущих ценах |
| 12. Срок выполнения работ | - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 1 ноября 2010 года |